Sibirisk Balansbana 3-5 år

Monteringsinstruktion

1.Börja med att lägga ut samtliga balansdelar för att planera längd och form på banan. Balansdelarna kan vinklas i valfri riktning . Se till att säkerhetsavstånd minst 1500 mm från närliggande följs.

2. Gräv ner plintarna så att dessa ligger ca 10 cm under färdigt fallunderlag.

3. Skruva i gängstängerna i botten. Lägg dit bricka och lås med mutter. Första och sista bandel skall ha en kortare gängstång.

4. Skruva på ytterligare en mutter mot den första och lägg dit en bricka. Placera sedan bandelen på gängstången. Montera mutter och bricka. Dra åt hårt.

5. Gjut runt plintarna så dessa blir ordentligt fixerade.

6. Slå ner täcklocket med gummiklubba.

Teknisk specifikation:

Material:Sibirisk Lärk (obehandlad) Metall(sammansättning ) Betong (plintar) Plast(täcklock)

Skötselanvisning

Vi har valt att ej tillsätta några kemiska preparat för att få en så genuin och giftfri produkt som möjligt.

Produkten är därför helt obehandlad och  tillverkat av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt  och naturligt röttåligt material.

Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas.

Vill man ha en produkt som står emot röta ännu bättre och blir något lättare att rengöra kan man olja in den 1 gång/år med träolja.

Torka av produkten med en mjuk trasa med jämna mellanrum.

Säkerhet:

Produkten är tillverkad efter och följer kraven enligt SS-EN 1176-2017

Förskoleservice

Vi är ett företag baserat i Iggesund, Hälsingland. Vi tillverkar produkter främst till Förskolor/skolor och privatpersoner.Vår affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som håller.  De flesta av våra produkter tillverkar vi i miljövänlig,giftfri Sibirisk Lärk. Se vår hemsida för flera av våra produkter. www.forskoleservice.se