Sibiriskt BänkBord 1-2/ 3-5 år/Vuxen/handikapp

MONTERINGSANVISNING

•Börja med att ställa upp benbockarna på lämpligt ställe.

•Skruva ihop saxbommen med benen. Använd de medföljande skruvarna med torxhuvud. (5*80 mm) Se till att saxbommen inte sticker upp ovanför bocken.

•Lägg upp bordskivan och bänkarna. Slå ner de medföljande vagnsbultarna i hålen. (8*120 mm 8 st)

•Lägg upp handikappsitsarna med nummermärkningarna mot varandra. Slå ner vagnsbultarna. Vrid sitsen så att den står i 90 grader mot underredet. Lås fast den positionen med torxskruven.

Dra åt samtliga låsmuttrar

Teknisk specifikation

Material:Sibirisk Lärk (obehandlad) Metall(sammansättning) Trälim (sammansättning)

Mått: Höjd:480/575/716 mm Längd:2500 mm Bredd:1223 mm

Vikt: ca 25 kg

Skötselanvisning

Vi har valt att ej tillsätta några kemiska preparat för att få en så genuin och giftfri produkt som möjligt.

Bänken är därför helt obehandlad och  tillverkat av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt  och naturligt röttåligt material.

Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas.

Vill man ha en produkt som står emot röta ännu bättre och blir något lättare att rengöra kan man olja in den 1 gång/år med träolja.

Torka av produkten med en mjuk trasa med jämna mellanrum.

Säkerhet:

Produkten är tillverkad efter och följer kraven enligt SS-EN 1176-2017

Förskoleservice

Vi är ett företag baserat i Iggesund, Hälsingland. Vi tillverkar produkter främst till Förskolor/skolor och privatpersoner.Vår affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som håller.  De flesta av våra produkter tillverkar vi i miljövänlig,giftfri Sibirisk Lärk. Se vår hemsida för flera av våra produkter. www.forskoleservice.se