Sibiriskt ExperimentBord 1-2/ 3-5 år

MONTERINGSANVISNING

- Börja med att ställa upp benbockarna på lämpligt ställe.

- Skruva ihop saxbommen med benen. Saxbommen ska ligga jämn i överkant. Använd de medföljande skruvarna med torxhuvud. (5*80 mm)

- Lägg upp sidohyllorna  och slå ner de medföljande vagnsbultarna i hålen. (8*100 mm 6 st) Montera även mittkonsollen. Dra inte åt muttrarna än.

- Lägg upp karet på ställningen och centrera det så att ingen ände av hyllorna sticker ut i längdled. Hyllorna och därigenom hela ställningen kan skjutas lite i längdled för att det ska bli centrerat.

- Skruva fast hyllorna mot träramen på aluminiumkaret med de medföljande hålplattorna (4 st) och 4 skruv i varje.  Dra åt muttrarna på vagnsbultarna.

Teknisk specifikation

Material:Sibirisk Lärk (obehandlad) Metall(sammansättning) Trälim (sammansättning) Aluminium (kar)

Mått: Höjd:400/600 mm Längd:2257 mm Bredd:1223 mm

Vikt: ca15 kg

Skötselanvisning

Vi har valt att ej tillsätta några kemiska preparat för att få en så genuin och giftfri produkt som möjligt.

Produkten är därför helt obehandlad och  tillverkat av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt  och naturligt röttåligt material.

Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas.

Vill man ha en produkt som står emot röta ännu bättre och blir något lättare att rengöra kan man olja in den 1 gång/år med träolja.

Torka av produkten med en mjuk trasa med jämna mellanrum.

Säkerhet:

Produkten är tillverkad efter och följer kraven enligt SS-EN 1176-2017

Förskoleservice

Vi är ett företag baserat i Iggesund, Hälsingland. Vi tillverkar produkter främst till Förskolor/skolor och privatpersoner.Vår affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som håller.  De flesta av våra produkter tillverkar vi i miljövänlig,giftfri Sibirisk Lärk. Se vår hemsida för flera av våra produkter. www.forskoleservice.se